الفصل السادس

الستروبسكوب        Stroboscopic

الوماض أو الستروبسكوب الضوئي (Strobe light أو stroboscopic lamp)، جهاز كهربائي يستعمل لقياس سرعة الدوران والتردد وأيضا الزمن الدوري للأجسام ذات الحركة الاهتزازية أو الدورانية أو النوسانية مثل الخطار البسيط أو نواس ساعة الحائط.

اختراعه

يعود الفضل في اختراعه إلى دكتور الفيزياء والرياضيات في جامعة جينت بمدينة جينت البلجيكي جوزيف بلاتو الذي ابتدع فكرة الجهاز وقام بتصميمه سنة 1836 م بغرض إظهار الصور في حركة تتابع بطيء والتي عرفت لاحقا بالصور المتحركة قبل أن يتطور الوضع لاحقا ويستدعى الجهاز لأغراض رصد الأجسام المجهرية والتي لا ترى بالعين المجردة.

فكرة عمله

يعتمد في فكرة عمله على مبدأ أينشتاين في نظرية النسبية - رغم أن اختراعه سبق مولدأينشتاين - والتي يتصور فيها أن جسما ما يتحرك بسرعة س بالنسبة لراصد يتحرك بسرعة س هو جسم ساكن، أي أن الراصد سيرى الجسم كما لو أنه ساكن، فيستعمل هذا الجهاز لدراسة ظاهرة دورية ما سريعة جدا والتي يستحيل مشاهدتها بالعين المجردة.

يبعث الجهاز موجات غالبا ما تكون نبضات ضوئية ذات تردد معين يتم ضبطه بحيث يكون مساويا لتردد الجسيم المتحرك وبالتالي تكون الموجية والجسيم متزامنتان.

عندما يتساوى الترددان فإن الجسم سيظهر على قرص الرؤية داخل الجهاز في حالة سكون وبالتالي يمكن حساب سرعته عن طريق التردد المعلوم (تردد المساواة) حسب المعادلة العامة للموجات.

سرعة الموجة = تردد الموجة * طول الموجة

إذا كان تردد الموجة أقل من تردد الجسيم فإنه سيظهر في وضع حركة بطيئة أما إذا زاد تردد الموجة وأصبح أعلى من تردد الجسيم فسيختفي الجسيم عن الرؤية لذا يتم ضبط تردد الموجة بحيث يكون مساويا أو أقل من تردد الجسيم.

توضيح لفكرة عمل الوماض. ففي حين يتحرك جسم ما في حركة دورانية كما هو في يسار الصورة، فإن استخدام وماض بتردد مساو لتردد دوران الجسم، سيؤدي إلى أن الجسم سيظهر وكأنه ثابت كما هو موضح في يمين الصورة. وبتغيير تردد إضاءة الوماض، بحيث يكون أسرع بقليل أو أبطأ بقليل من تردد دوران الجسم، سيكون بالإمكان إظهار حركة دوران الجسم إلى الأمام أو الوراء بشكل بطيء، وهو ما يسهل دراسة حركة هذا الجسم.

بالاستعانة بالفلاش المرفق

تستطيعقياسفتراتزمنيةتقتربمنالثانيةباستخدامساعةعادية،ويمكنقياسزمن 0.01 ثانية،بوساطةساعةتوقيت. أماعندقياسفتراتأقصرمنذلكفيجباللجوءإلىطرقغيرمباشرةمنها: الستروبوسكوب؛أيجهازالرؤيةالمتقطعة،وهوفيابسطأشكالهقرصلهفتحاتعدةضيقة،ومنتظمةالتوزيععلىمحيطه،ومنطبقةعلىامتدادأنصافالأقطار	.

ولأنالعينالبشريةليستحساسةللفتراتالزمنيةالتيتقلعن 0.1 ثانية،فقداستخدمالعلماءالستروبوسكوبذاالمصباحالنابضلقياسالفتراتالزمنيةالقصيرةجداً،ويرسلالمصباحالنابضومضاتضوئيةمتعاقبةبانتظامفيفتراتزمنيةتصلإلى 0.0001 ثانية،ويمكنالتحكمفيعددالومضاتالضوئيةالتيتصدرعنهبواسطةقرصدائريموجودعليهيساعدعلىالتحكمبترددالنبضاتالصادرةعنالجهاز.

الفصل الثامن

صبغة الفلورسين :- (Fluorescein)

تصنيفها :- تنتمى إلى عائلة (Xantheve Dye)

ويتم تحضيرها عن طريق :-

عند تسخين مركب ( فيثالك انهيدريد ) مع مركب (Resorcinal)عند درجة  حرارة تعادل      ( 200 درجة مئوية ) لمدة عشر دقائق بنسبة ( 1 : 2 ) سوف نحصل على مسحوق أحمر لا يذوب فى الماء ( صبغة ملونة لا تذوب فى الماء )  وتستخدم على هيئة محلول مخفف من الصبغة  فى الصودا الكاوية . وتعمل عندما تتعرض للضوء ولونها (أخضر مصفرفلورسينى ) ( astrong yellow-gree fluorescence )

استخداماتها:-

1-تستخدم فى اضاءة الاماكن التى لا يتوافر بها ضوء عن طريق تفاعل ضو كيميائى .                      ( باستخدام الطاقة الضوئية )

2-تستخدم فى تقليل تلوث مخلفات المياه عن طريق الضوء ومخلفات الصرف الصناعى        والصحى .

3-تستخدم على أنها (sea-marker ) للبحث عن المفقودين فى  البحار والمحيطات فى وجود حوادث الطائرات المختلفة .

4-تستخدم على أنها عامل وسيط لمنع التعفن داخل الخلايا.