اسم الطالب :                                                                                                                                                نموذج (  د )

السؤال الأول :

أ ) اكتب المصطلح العلمي المناسب لـــــ :

1- مادة مقاومتها صفر ويتم ذلك عن طريق تبريدها إلى درجات حرارة منخفضة جداً أقل من 100k   . (                                                   )

2-  المعدل الزمني لتحويل الطاقة الكهربائية إلى شكل أخر من انواع الطاقة .      (                                                             )

3- مفتاح آلي يعمل بوصفة جهاز حماية في الدائرة الكهربائية حيث يفتح الدائرة ويوقف مرور التيار فيها عندما تصبح قيمة

أكبر من القيمة المسموح بها  . (                                     )

4- دائرة كهربائية ذات مقاومة صغيرة جداً مما يؤدي إلى تدفق تيار كهربائي كبير جداً . (           			)

ب ) أختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

| 1 | مصباحان كهربائيان متصلين على التوالي أيهمه اكثر سطوعاً . |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أ | المصباح ذو المقاومة الاصغر | ب | المصباح ذو المقاومة الاكبر | ج | المصباح ذو فرق الجهد الاصغر | د | لا توجد أجابه |
| 2 | يمكن تغير مقدار المقاومة للموصل بتغير قيمة . |  |  |  |  |  |  |
| أ | التيار الكهربائي | ب | فرق الجهد | ج | أ و ب معاً | د | لا توجد أجابه |
| 3 | إن زيادة مساحة السلك تجعل قيمة مقاومة السلك . |  |  |  |  |  |  |
| أ | تزداد | ب | تقل | ج | تبقي ثابتة | د | لا توجد أجابه |

ج ) ضع علامة " √" أمام الإجابة الصحيحة ، وعلامة  " × " أمام الإجابة الخاطئة :

| 1- | يمكن التحكم في تدفق التيار الكهربائي في دائرة كهربائية بواسطة مقاومة متغيره . | ( ) |
| --- | --- | --- |
| 2- | في التوصيل على التوالي يكون الجهد متساوي . | ( ) |
| 3- | في دائرة التوازي يمر التيار في كل فرع من فروع الدائرة حسب مقدار مقاومة الفرع . | ( ) |
| 4- | تتحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية في المصباح بسبب هبوط الجهد في المصباح . | ( ) |

السؤال الثاني :

أ)  ما مقدار التيار الكهربائي المار في مصباح قدرته  75w متصل بمصدر جهد مقداره 125V  ؟

ب) وصلت ثلاث مقاومات كتالي 40Ω - 60Ω - 120Ω   في دائرة توازي ما هو مقدار المقاومة المكافئة لدائرة التوازي ؟