اسم الطالب :                                                                                                                                                نموذج ( هـ )

السؤال الأول :

أ ) اكتب المصطلح العلمي المناسب لـــــ :

1- وحدة قياس المقاومة وهي مقاومة موصل يمر فيه تيار شدة 1A  عندما يكون فرق الجهد بين طرفية 1V   . (                                                   )

2-  الخاصية التي تحدد مقدار التيار المار في الدائرة  .  (                                                        )

3- دائرة توالي تستخدم لإنتاج مصدر جهد بالمقدار المطلوب من بطارية ذات جهد كبير  . (                                      )

4- جهاز يستخدم لقياس فرق الجهد بين نقطتين ويربط على التوازي مع الدائرة الكهربائية  . (           			)

ب ) أختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :

| 1 | إذا أصبح مقدار التيار المار في أحد مقاومات دائرة كهربائية صفراً ولم يمر تيار في جميع المقاومات الأخرى هذا يحدث فقط في دائرة . |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أ | التوالي | ب | التوازي | ج | أ و ب معاً | د | لا توجد أجابه |
| 2 | إن زيادة درجة الحرارة المؤثرة على سلك تجعل قيمة مقاومة السلك . |  |  |  |  |  |  |
| أ | تزداد | ب | تقل | ج | تبقي ثابتة | د | لا توجد أجابه |
| 3 | هناك مجموعة من الطرق لوصف الدائرة الكهربائية وهي . |  |  |  |  |  |  |
| أ | الكلمات | ب | التصوير الفوتوغرافي | ج | الرسم الفني لأجزائها | د | جميع ما سبق |

ج ) ضع علامة " √" أمام الإجابة الصحيحة ، وعلامة  " × " أمام الإجابة الخاطئة :

| 1- | تسمي أي حلقة مغلقة أو مسار موصل يسمح بتدفق الشحنات الكهربائية بدائرة كهربائية . | ( ) |
| --- | --- | --- |
| 2- | مقاومة جسم الانسان الطب كبيرة جداً . | ( ) |
| 3- | عند مرور تيار كهربائي في مقاومة فإن المقاومة تسخن وذلك بسبب تصادم الإلكترونات مع ذرات المقاومة . | ( ) |
| 4- | الجهد في دائرة التوالي ثابت في جميع أجزاء الدائرة الكهربائية . | ( ) |

السؤال الثاني :

أ)  يمر تيار مقداره 2×10-4A في مجس عند تشغيله ببطارية جهدها 3V  ما مقدار مقاومة دائرة المجس  ؟

ب) قام طالب بعمل مجزئ جهد يتكون من بطارية جهدها 45V  ومقاومتين قيمتها 235kΩ - 475kΩ  فإذا قيس الجهد الناتج عبر المقاومة الصغرى فما

مقدار هذا الجهد  ؟